洞桥营地电子激光打靶系统采购询价单

| 采购单位 | 杭州（国际）青少年洞桥营地 |
| --- | --- |
| 采购项目 名称 | 洞桥营地电子激光打靶（系统）项目 |
| 采购品名、数量配置与技术参数等要求 | - 杭州（国际）青少年洞桥营地因业务增设电子激光打靶项目要求，需通过采购询价方式确定供应商以及采购费用，具体事项如下： - 1.采购单位地址： - 杭州市富阳区洞桥镇查口村坂坞里1号-杭州（国际）青少年洞桥营地。 - 2.项目控制价：5万元。 - 3.采购需求（技术参数要求详见附件合同）如下表： 4.质保要求：设备（货物）产品提供自到货验收合格之日起原厂 1 质保，质保期及保修期内非人为因素损坏提供免费维修/更换服务；提供无期限限制使用的上述产品内置软件系统并免费日后升级服务。 序号 需求; 商品名称; 数量; 报价小计（元）. 1; 接收靶面; 3面. 2; 95-1激光发射器（带数码管、无后坐力款）; 3把. 3; 报靶器; 10个. 4; 92激光发射器（后坐力款）; 10把. 5; 三角支（立）架; 3个. 6; 赠（配）送92快拔皮套; 10个. 7; 赠（配）送92弹夹（含电池）; 10个. 8; 95-1激光发射器（维修升级,匹配报靶器）; 7个. |
| 供货时间 | 合同签订起，5天之内送到指定位置。 |
| 采购经费 | 单位自有资金。 |
| 其他要求 | - 总报价应包含质保费、日后服务费、车旅费、运费、普通发票税费等一切费用。 - 附件上分项费用及总价与本询价单均需填报，如两者有误时以本单大写总报价为准。 - 供应商报价时应同时附企业营业执照以及法人身份、联系电话等证明材料。 - 供应商报价及签字盖章即表示同意本询价单以及合同附件各条款要求。 - 本报价单应于3月21日上午10时前将报价单送到营地办公室魏老师13666611124或PDF发至魏老师微信等为有效。 |
| 总报价：人民币（大写） ￥： |  |

报价单位（盖章）：

法人代表或代理人（签字）：

供应商联系人：

联系人电话：

报价日期：2024年3月     日

附件：

电子激光打靶系统采购合同

合同编号：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定，关于电子激光打靶系统采购事项，

经前期招标询价， 杭州（国际青少年洞桥营地） （以下简称甲方）与                       （以下简称乙方），现就有关事项经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1、设备（货物）采购明细清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收靶面 | 1.尺寸：长520mm（±10mm）*宽520mm（±10mm）*厚35mm（±5mm）、感应阵列尺寸：500mm（±10mm）*500mm（±10mm）； 2.整体组成：金属靶箱、金属支架、激光感应阵列红色可见激光）、锂电池、无线通讯模组等组成； 3.实时采集弹点位置至报靶终端，识别延时：≤100ms；识别精度：0.1环； 4.工作温度：-40℃—50℃；工作环境：室内、室外，阳光下可用； 5.内置无线通讯功能，通过2.4G无线传输模块实现与模拟射击训练系统中其他部件快速稳定链接，满足10-100米射击训练要求，最大作用距离≥150米； 6.供电方式：内置锂电池，电池电压11.1、容量≥2600mAh，电池单次工作时间≥12h。 | 3 |  |
| 2 | 95-1激光发射器（带数码管） | 1.尺寸：长度740mm（±10mm）*高度300mm（±10mm）；颜色：黑色 2.重量：3.5KG（±200G） 3.材质：外壳采用合金+复合材料，黑色枪身，外表光滑整洁，色泽均匀，无划伤，1：1仿制95-1式步枪外形及重量；（黑、蓝可选） 4.工作环境：-30至60℃，室内、室外、阳光下均可使用； 5.弹夹：内置动力电池，可拆卸、充电，电池电压≥22.2V、容量≥2500mAh，每次正确充电后发射≥2000发，工作时间≥10H； 6.激光采用650nm或980nm波段激光信号。 7.内置无线通讯功能，通过2.4G无线传输模块，实现与模拟射击训练系统中其他部件快速稳定通讯，满足10-100米射击训练要求，最大作用距离≥150米； 8.激光为可见光和不可见两种模式； 9.无后坐力结构； 10.激光发射器激光方向可调（上下、左右）； 11.发射器可单发、连发射击切换； 12.可选配智能弹夹； | 3 |  |
| 3 | 报靶器 | 1.屏幕4.7寸。 2.自带打印功能，每十次显示成绩。 3.自带功放音量可调节，内置锂电池。 | 10 |  |
| 4 | 92激光发射器（后坐力款） | 1.尺寸：长度199mm±10mm）；重量：690g，可选弹夹扩容座：20g-30g，上滑颜色：黑/蓝（选配），握把可加多色皮套； 2.电池：16.8v 800毫安，可拆充电，充电时长15-20分钟； 3.激光采用980nm波段不可见； 4.采用电动后坐力结构，用户可感受到接近真实的射击体验； 5.激光发射器激光方向可调（三位校准）； | 10 |  |
| 5 | 支架 | 尺寸：管径35mm,高度1.4M，宽度90M， | 3 |  |
| 6 | 92快拔 | 赠送 | 10 |  |
| 7 | 92弹夹 | 另赠送弹夹10个，共计20个 | 10 |  |
| 8 | 95-1激光发射器（带数码管）维修升级 | 对营地现有95-1激光发射器进行维修升级，匹配报靶器 | 7 |  |
| 8 | 软件系统 | 提供上述产品无期限限制使用的软件系统及日后免费升级服务。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2、交货方式：

（1）交货时间：合同签订起，5天之内送到指定位置

3、运输方式及费用：运送方式为陆运，运输费用由乙方承担。

4、产品包装标准：产品包装以生产厂家为准，保证设备（货物）送达现场时不得有损坏、掉漆等明显瑕疵。

5、产品质量承诺：乙方保证所提供清单中的所有设备（货物）产品是经国家相关部门技术认证的合格产品，满足国家强制性标准，符合国家相关产业政策，为合法销售、原厂原装、全新正品行货。

6、质保承诺：乙方对清单中的设备（货物）产品提供自到货验收合格之日起原厂  1质保，质保期及保修期内非人为因素损坏提供免费维修/更换服务；提供无期限限制使用的上述产品软件系统并免费日后升级服务。

7、合同价款及结算方式：本合同总价款人民币（大写）：                 ，￥    元。设备安装完毕经甲方验收合格，乙方开具电子发票后，10个工作日内付清本合同总款。

8、违约责任：

（1）甲方责任：甲方不能无故拖延付款时间。甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，每逾期1天应向乙方支付当期货款的5‰的违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

（2）乙方责任：乙方必须按合同要求向使用方交付所采购货物；若因不能及时交货导致甲方被使用方投诉或受到损失的，每逾期1天，甲方按日扣除合同货款的5‰的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须继续进行赔偿；逾期超过7天不能按时交付货物时，被使用方重大违约通告或造成损失的，甲方有权解除本合同，乙方承担赔偿责任；如果乙方所供货物、规格、质量等不符合合同规定，不能通过使用方验收，乙方应立即更换货物，并承担因此产生的费用。因乙方提供不合格货物而需要重新配送的，视为乙方迟延提供货物。设备验收后的故障按合同第6条处理。如果乙方更换后的货物仍不能通过使用方验收的，甲方有权单方解除本合同，并不支付任何违约金或赔偿金，因此给使用方造成损失的，乙方还应赔偿相应损失。乙方保证本合同项下设备不存在任何权利瑕疵，本合同有效期内以及终止后，第三方就本合同中的设备向甲方主张任何权利的，乙方应负责解决，因此给甲方造成损失的，乙方应进行赔偿。

9、争议处理：甲乙双方同意，在履行本采购过程中所发生的一切争议，双方应先友好协商解决，如协商不成，提交甲方所在地仲裁委员会，由仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

10、其它条款：本合同一式2份，甲方持1份 乙方持1份，自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同影印件以及采购询价单各条款与本合同具有同等法律效力。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充合同协议书。补充合同协议书与本合同有冲突时，以补充合同协议书为准，补充合同协议书自双方签字盖章之日起生效。

------------------------------------------------（以下无合同正文）-------------------------------------------------

合同签署页：

| 甲方：（盖章）杭州（国际）青少年 洞桥营地 | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人/代理人：（签字） | 法人/代理人：（签字） |
| 签订日期： 2024年 月 日 | 签订日期： 2024 年 月 日 |
| 采购项目联系人： | 技术服务负责人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址：杭州市富阳区洞桥镇查口村 | 地址： |
| 甲方开票信息 | 乙方汇款账户信息 |
| 发票抬头：杭州（国际）青少年洞桥营地 税号：12330100MB0L16546D 银行账户：201000171029630 开户行：浙江富阳农村商业银行洞桥支行 地址：杭州市富阳区洞桥镇查口村俞家 | 单位名称： |